V1.2.1.0  140721 Signed

- 增加log文件开关，将log文件存放到c:\ProgramData\Goodix\GoodixLog.txt。

- [Support]

- Log=0

V1.1.1.13  140715

- 更新驱动重启蓝屏问题。

V1.1.1.12  140715(for test)

V1.1.1.11  140714

V1.1.1.10  140714

- Log不写到文件中。

- GPIO操作对象整合

- 去掉2s内不做睡眠唤醒动作的限制

V1.1.1.9	140711

- 在驱动加载后2s内不做睡眠唤醒动作。

V1.1.1.8	140711

- 更新esd操作。

V1.1.1.7	140708

- 添加大面积触摸时，不上报数据。

V1.1.1.6	140704

- 驱动不做删除中断对象处理，交给框架做。

- 打开esd处理

V1.1.1.5	140703

- 增加根据senser id发送配置操作，其配置可设置如下所示：

- [CFG]

- senserid_0=

- senserid_1=

- senserid_2=

- senserid_3=

- senserid_4=

- senserid_5=

V1.1.1.4	140630

- 1、在唤醒时兼容INT无上拉的情况。

V1.1.1.3	140626

- 修改driver在激活的OEM系统上，THQA出错不能使用的问题。

- 关闭ESD处理

V1.1.1.2	140625

- 增加坐标转换配置方式，driver可将x、y坐标单独反序，也可x/y坐标互换，坐标调整顺序为x2x/y2y/x2y，如下所示：

- [Support]

- X2X=0

- Y2Y=0

- X2Y=0

V1.1.1.1	140623

- 修改驱动安装方式，必须使用GoodixTouchDriver根目录下install.bat安装。请右键，选择管理员方式运行

- 将TouchSetting.dt放在GoodixTouchDriver根目录下，以便数字签名时不包含设置文件，方便不同项目使用同一个驱动

V1.1.1.0	140611

- 增加ESD处理及调试工具接口，其可配置。

- [Support]

- ESD=1		;Driver supports ESD recovery processing

- ;SensorID=0	;According to the different SensorID send different configuration

- GtpTool=1	;GuitarTestPlateform tool support

V0.1.10 	140603

- 增加配置文件选项。

- [Feature]

- Pen=0		;stylus/pen support

- NumberOfKey=0	;The total number of keys supported,equal to 0 does not support key

- Key1=0xe3	;0xe3 is home key,Must be a hexadecimal number

- Key2=

- Key3=

- Key4=

- 2、更新V0.1.9配置成10个点时无法触摸问题

V0.1.9 	140530

- 1、改善睡眠效果。

V0.1.8 	140530

- 1、修复V0.1.6及V0.1.7发送配置失败问题。

- 2、支持Pen

- 3、支持读取配置文件，配置文件名为TouchSetting.gt。

- [Setting]

- UpdateCFG=1

- SendCFG=0			;加载驱动时是否下发配置

- SleepDisable=0		;是否支持sleep/wakeup

- PhysicalXsize=1507	;物理尺寸，单位为0.1mm

- PhysicalYsize=942		;物理尺寸，单位为0.1mm

- [CFG]

- DefaultCFG=0x49,0x00,0x08,....		;芯片配置

V0.1.7 	140523 for test

- 1、测试版本，在V0.1.6基础上，增加睡眠状态不上报坐标。

V0.1.6 	140523

- 1、支持Pen

- 2、支持读取配置文件，配置文件名为TouchSetting.gt。

- [Setting]

- UpdateCFG=1

- SendCFG=0			;加载驱动时是否下发配置

- SleepDisable=0		;是否支持sleep/wakeup

- PhysicalXsize=1507	;物理尺寸，单位为0.1mm

- PhysicalYsize=942		;物理尺寸，单位为0.1mm

- [CFG]

- DefaultCFG=0x49,0x00,0x08,....		;芯片配置

V0.1.5 	140516

- 支持sleep\wakeup，不支持key\pen

V0.1.4 	140515

- 测试版本，用于测试GPIO（INT）、中断。

- 在驱动启动约10s后：

- 关闭中断，关闭Touch

- 暂停5s

- 写INT pin，顺序为低→高→低→高（0101），脉冲宽度约60ms

- 打开中断。此时可以touch

- 暂停5s

- 重复a

V0.1.3 	140514

- 支持主动笔

- 2、不支持sleep、wakeup

V0.1.2 	140514

- 1、打印中断，测试使用，该功能仅限于此版本

V0.1.1 	140512

- 修改TIP_SWITCH问题，DblClick OK

- Inf文件中 Physical Size X=1536，Physical Size Y=900 （153.6*90）

- 不支持sleep、wakeup