Acer

أداة تحديث البرنامج الثابت للشاشة

دليل المستخدم

العربية

تتوفر تحديث للبرنامج الثابت

- أثناء عملية تحديث البرنامج الثابت، يجب توصيل مصدر طاقة الشاشة.

- يجب توصيل قابس USB النوع-B (أو النوع-C) بالشاشة، ويجب توصيل قابس USB من النوع-A على الجانب الآخر من كابل USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. 
تنويه: لا تقم بفصل كابل USB أو فصل الطاقة أثناء تقدم الحفر.

كابل USB من النوع-B

سلك الطاقة

سلك الطاقة

الشكل 1. مخطط توصيل قابس من النوع-B.

كابل USB من النوع-C

سلك الطاقة

سلك الطاقة

الشكل 2. مخطط توصيل قابس من النوع-C.

- تأكد من أن إعداد منفذ USB لـ OSD للشاشة الخاصة بك متماثل مع نوع كابل USB التي قمت بتوصيلها.
(حدد زر OSD→System→USB Port Select→B-Type أو C-Type)

- وقت إجراء التحديث: في غضون 8 دقائق (يعتمد وقت الإجراء على الجهاز الخاص بك)

تحديث البرنامج الثابت

- تهيئة حالة الجهاز

- حدد زر Browse، من الممكن انبثاق نافذة مستعرض الملفات.

- تنقل خلال المسار في مكان وجود bin الملف وانقر فوق زر Open.

- انقر فوق زر Update وقد تنبثق نافذة الإخطار المحدث.

- حدد Continue للمتابعة إلى الخطوة التالية.
تنويه: لا تقم بفصل كابل USB أو فصل الطاقة أثناء تقدم الحفر.

- من الممكن بدء الأداة المساعدة في تجهيز وتحديث البرنامج الثابت.

- بعد عرض Updated Successful، الرجاء قطع اتصال سلك الطاقة الخاص بالشاشة وإعادة توصيله مرة أخرى.

- اكتمل التحديث.

اكتشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كانت هناك مشكلة أثناء التحديث، الرجاء الرجوع إلى نصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها أدناه.

| أخطاء | الحل |
| --- | --- |
| خطأ في إذن الملف | - احفظ مشروع البرنامج الثابت في مكان آخر. - قم بتشغيل الأداة المساعدة امتيازات المسؤول. |
| لم يتم اكتشاف الشاشة | تحقق من اتصال USB وكابل الطاقة. |
| خطأ في التحديث | جرّب الخطوات التالية: - أغلق الأداة المساعدة تحديث البرنامج الثابت. - قم بإيقاف تشغيل الشاشة. - أعد توصيل سلك الطاقة. - قم بتشغيل الشاشة. - جرّب الأداة المساعدة التحديث مرة أخرى. |
| تحديث شريط التقدم لا يعمل | - قم بتوصيل الاكبل بمنفذ USB آخر من النوع-A بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأعد تشغيل البرنامج الثابت للتحديث. - أعد تشغيل الكمبيوتر. |