Acer

Инструмент за актуализиране на фърмуера на монитора

Ръководство за работа

Български

Изискване за актуализиране на фърмуера

- По време на процеса на актуализиране на фърмуера, трябва да се свърже източникът на захранване на монитора.

- Куплунгът USB Type-B (или Type-C) трябва да се свърже към монитора, а куплунгът USB Type-A от другата страна на USB кабела трябва да бъде свързан към Вашия компютър. 
Забележка: Не изключвайте USB кабела и не включвайте захранването по време на актуализацията.

Кабел USB Type-B

Захранващ кабел

Захранващ кабел

Фигура 1. Схема на свързване на куплунг Type-B.

Кабел USB Type-C

Захранващ кабел

Захранващ кабел

Фигура 2. Схема на свързване на куплунг Type-C.

- Уверете се, че настройката на USB порта в екранното меню на Вашия монитор е идентична с типа USB кабел, който сте включили.
(Изберете бутона OSD → System → USB Port Select → B-Type или C-Type)

- Актуализирането отнема време: около 8 минути (необходимото време зависи от Вашето устройство).

Актуализация на фърмуера

- Инициализиране на състояние на устройството.

- Изберете бутона Browse, може да изскочи прозорец за преглед на файлове.

- Следвайте пътя до файла с разширение bin и щракнете върху бутона Open.

- Щракнете върху бутона Update и може да изскочи прозорецът Известие за актуализиране.

- Изберете Continue, за да отидете на следващата стъпка.
Забележка: Не изключвайте USB кабела и не включвайте захранването по време на актуализацията.

- Помощната програма ще започне да подготвя и актуализира фърмуера.

- След показване на Updated Successful изключете захранващия кабел от монитора и го включете отново.

- Актуализацията завърши.

Отстраняване на неизправности

Ако възникне проблем по време на актуализирането, вижте съветите за отстраняване на проблеми по-долу.

| Грешки | Решение |
| --- | --- |
| Грешка на разрешение за файл | - Запазете проекта за фърмуера на друго място. - Стартирайте помощната програма с привилегии на администратор. |
| Монитор не е открит | Проверете USB връзката и връзката на захранващия кабел. |
| Грешка при актуализиране | Опитайте следните стъпки: - Затворете помощната програма за актуализиране на фърмуера. - Изключете монитора. - Включете отново захранващия кабел. - Включете монитора. - Опитайте отново с помощната програма за актуализиране. |
| Лентата за напредъка на актуализирането не работи | - Включете кабела към друг Type-A USB порт на Вашия компютър и рестартирайте актуализирането на фърмуера. - Рестартирайте компютъра. |