Acer

显示器固件更新工具

用户指南

简体中文

固件更新要求

- 在固件更新过程中，必须连接显示器电源。

- USB B 型（或 C 型）插头需连接到显示器，而 USB 线另一侧的 USB A 型插头需连接到您的电脑。
注意：在更新过程中不要拔下 USB 线或关闭电源。

USB B 型线

电源线

电源线

图 1. B 型插头连接方案。

USB C 型线

电源线

电源线

图 2. C 型插头连接方案。

- 请确认显示器 OSD 的 USB 端口设置与您插入的 USB 线类型相同。
（选择 OSD 按钮→System→USB Port Select→B-Type 或 C-Type）

- 更新所需时间：约 8 分钟（所需时间取决于您的设备）

固件更新

- 设备状态初始化

- 选择 Browse 按钮，会弹出一个文件浏览窗口。

- 按路径搜索到已有 bin 文件的位置并单击 Open 按钮。

- 单击 Update 按钮，会弹出“更新注意事项”窗口。

- 选择 Continue 进入下一步骤。
注意：在更新过程中不要拔下 USB 线或关闭电源。

- 实用程序将开始准备并更新固件。

- 显示 Updated Successful 后，请拔下显示器的电源线并将其重新插入。

- 更新完成。

故障排除

如果在更新过程中遇到问题，请参见以下故障排除提示。

| 错误 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 文件权限错误 | - 将固件项目保存在另一个位置。 - 以管理员权限运行实用程序。 |
| 未检测到显示器 | 检查 USB 和电源线连接。 |
| 更新错误 | 尝试以下步骤： - 关闭固件更新实用程序。 - 关闭显示器。 - 重新插入电源线。 - 开启显示器。 - 再次尝试更新实用程序。 |
| 更新进度条未运行 | - 将线缆插入 PC 的 A 型 USB 端口，然后重启更新固件。 - 重启电脑。 |