Acer

Nástroj pro aktualizaci firmwaru monitoru

Uživatelská příručka

Čeština

Požadavky na aktualizaci firmwaru

- Během procesu aktualizace firmwaru musí být připojen zdroj napájení monitoru.

- Zástrčku USB typu B (nebo typu C) je třeba připojit k monitoru a zástrčku USB typu A na druhé straně kabelu USB je třeba připojit k počítači. 
Poznámka: Během aktualizace neodpojujte kabel USB ani nevypínejte napájení.

Kabel USB typu B

Napájecí šňůra

Napájecí
šňůra

Obrázek 1. Schéma zapojení zástrčky typu B.

Kabel USB typu C

Napájecí šňůra

Napájecí
šňůra

Obrázek 2. Schéma zapojení zástrčky typu C.

- Ujistěte se, že je nastavení portu USB v OSD vašeho monitoru stejné jako typ kabelu USB, který jste připojili.
(Vyberte tlačítko OSD→System→USB Port Select→B-Type nebo C-Type)

- Doba aktualizace: přibližně 8 minut (doba závisí na vašem zařízení)

Probíhá aktualizace firmwaru

- Inicializace stavu zařízení

- Vyberte tlačítko Browse, může se zobrazit okno procházení souborů.

- Projděte cestu, kde existuje soubor bin, a klikněte na tlačítko Open.

- Klikněte na tlačítko Update a může se zobrazit okno Upozornění na aktualizaci.

- Vyberte možnost Continue pro přechod na další krok.
Poznámka: Během aktualizace neodpojujte kabel USB ani nevypínejte napájení.

- Nástroj se začne připravovat a aktualizovat firmware.

- Po zobrazení sdělení Updated Successful odpojte napájecí šňůru monitoru a znovu jej zapojte.

- Aktualizace je dokončena.

Řešení problémů

Pokud během aktualizace dojde k potížím, přečtěte si níže uvedené tipy pro odstraňování potíží.

| Chyby | Řešení |
| --- | --- |
| Chyba související s povolením souboru. | - Uložte projekt firmwaru na jiné místo. - Spusťte nástroj s oprávněními správce. |
| Monitor nebyl detekován | Zkontrolujte připojení kabelu USB a napájecího kabelu. |
| Chyba aktualizace | Zkuste následující kroky: - Zavřete nástroj pro aktualizaci firmwaru. - Vypněte monitor. - Znovu zapojte napájecí šňůru. - Zapněte monitor. - Zkuste aktualizační nástroj znovu. |
| Indikátor průběhu aktualizace nefunguje | - Připojte kabel k jinému portu USB typu A v počítači a restartujte aktualizační firmware. - Restartujte počítač. |