Acer

Værktøj til opdatering af skærmens firmware

Brugervejledning

Dansk

Krav til opdatering af firmware

- Skærmens strømforsyning skal være tilsluttet under opdateringen af firmwaren.

- USB Type-B- (eller Type-C)-stikket skal være tilsluttet til skærmen, og USB Type A-stikket i den anden ende af USB-kablet skal være tilsluttet til computeren. 
Bemærk: Du må ikke frakoble USB-kablet eller slukke for strømmen under opdateringen.

USB Type-B-kabel

Elledning

Elledning

Figur 1. Skema over Type-B-stikkets forbindelse.

USB Type-C-kabel

Elledning

Elledning

Figur 2. Skema over Type-C-stikkets forbindelse.

- Sørg for, at indstillingen for USB-porten i skærmens OSD-menu svarer til USB-kabeltypen, du har tilsluttet.
(vælg knappen OSD → System → USB Port Select → B-Type eller C-Type)

- Opdateringstid: Ca. 8 minutter (tiden afhænger af din enhed).

Opdatering af firmware

- Start af enhedsstatus.

- Vælg knappen Browse. Derefter åbnes et vindue, hvor du kan browse til en fil.

- Gå via stien til bin-filen, og klik på knappen Open.

- Klik på knappen Update. Derefter åbnes vinduet Updated Notice.

- Vælg Continue for at gå videre til det næste trin.
Bemærk: Du må ikke frakoble USB-kablet eller slukke for strømmen under opdateringen.

- Værktøjet skulle nu starte forberedelsen til og fortsætte med opdateringen af firmwaren.

- Når du ser Updated Successful skal du frakoble elledningen fra skærmen og tilslutte den igen.

- Opdatering gennemført.

Fejlfinding

Hvis der opstår et problem under opdateringen, henvises til fejlfindingstips nedenfor.

| Fejl | Løsning |
| --- | --- |
| Fejl omkring filtilladelse | - Gem firmwareprojektet et andet sted. - Kør værktøjet med administratorrettigheder. |
| Skærm ikke detekteret | Kontroller forbindelsen for USB-kablet og elledningen. |
| Opdateringsfejl | Prøv følgende trin: - Luk værktøjet til opdatering af firmwaren. - Sluk for skærm. - Frakobl og gentilslut elledningen igen. - Tænd for skærmen. - Prøv at køre værktøjet til opdatering igen. |
| Statuslinjen for opdateringen bevæger sig ikke. | - Tilslut ledningen til en anden Type-A USB-port på din computer, og start firmwaren til opdatering igen. - Genstart computeren. |