Acer

Εργαλείο ενημέρωσης υλικολογισμικού οθόνης

Οδηγός χρήσης

Αγγλικά

Απαιτήσεις ενημέρωσης υλικολογισμικού

- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης υλικολογισμικού, η πηγή τροφοδοσίας της οθόνης πρέπει να είναι συνδεδεμένη.

- Το βύσμα USB τύπου B (ή τύπου C) πρέπει να είναι συνδεδεμένο στην οθόνη, και το βύσμα USB τύπου A στην άλλη άκρη του καλωδίου USB πρέπει να είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. 
Σημείωση: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή μην διακόψετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Καλώδιο USB τύπου B

Καλώδιο τροφοδοσίας

Καλώδιο τροφοδοσίας

Σχήμα 1. Σχέδιο σύνδεσης βύσματος τύπου B.

Καλώδιο USB τύπου C

Καλώδιο τροφοδοσίας

Καλώδιο τροφοδοσίας

Σχήμα 2. Σχέδιο σύνδεσης βύσματος τύπου C.

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση θύρας USB στο OSD της οθόνης σας είναι ίδια στον τύπο καλωδίου USB που συνδέσατε.
(Επιλέξτε το κουμπί OSD → System → USB Port Select → B-Type ή C-Type)

- Διάρκεια ενημέρωσης: περίπου 8 λεπτά (η διάρκεια εξαρτάται από τη συσκευή σας).

Ενημέρωση υλικολογισμικού

- Αρχικοποίηση κατάστασης συσκευής.

- Επιλέξτε το κουμπί Browse. Μπορεί να εμφανιστεί ένα παράθυρο περιήγησης αρχείων.

- Ακολουθήστε τη διαδρομή που οδηγεί στο αρχείο bin και κάντε κλικ στο κουμπί Open.

- Κάντε κλικ στο κουμπί Update. Μπορεί να εμφανιστεί το παράθυρο Updated Notice.

- Επιλέξτε Continue για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
Σημείωση: Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή μην διακόψετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

- Το βοηθητικό πρόγραμμα θα πρέπει να ξεκινήσει την προετοιμασία και την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- Όταν εμφανιστεί η ένδειξη Updated Successful, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης και συνδέστε το ξανά.

- Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά την ενημέρωση, ανατρέξτε στις παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων.

| Σφάλματα | Λύση |
| --- | --- |
| Σφάλμα δικαιωμάτων αρχείου | - Αποθηκεύστε το έργο υλικολογισμικού σε άλλη θέση. - Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα με δικαιώματα διαχειριστή. |
| Δεν εντοπίστηκε οθόνη | Ελέγξτε τη σύνδεση USB και καλωδίου τροφοδοσίας. |
| Σφάλμα ενημέρωσης | Εκτελέστε τα παρακάτω βήματα: - Κλείστε το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης υλικολογισμικού. - Σβήστε την οθόνη. - Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας. - Ανάψτε την οθόνη. - Εκτελέστε ξανά το βοηθητικό πρόγραμμα ενημέρωσης. |
| Η γραμμή προόδου ενημέρωσης δεν κινείται | - Συνδέστε το καλώδιο σε άλλη θύρα USB τύπου A του PC σας, και εκτελέστε επανεκκίνηση του υλικολογισμικού ενημέρωσης. - Εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή. |