Acer

Herramienta de actualización de firmware del monitor

Guía del usuario

Español

Requisitos de la actualización de firmware

- Durante el proceso de actualización del firmware debe estar conectada la fuente de alimentación del monitor.

- La clavija USB Tipo B (o Tipo C) debe estar conectada al monitor, y la clavija USB Tipo A del otro extremo del cable USB debe estar conectada a su ordenador. 
Aviso: No desconecte el cable USB ni apague la alimentación durante el proceso de actualización.

Cable USB Tipo B

Cable de alimentación

Cable de alimentación

Ilustración 1. Esquema de conexión de la clavija Tipo B.

Cable USB Tipo C

Cable de alimentación

Cable de alimentación

Ilustración 2. Esquema de conexión de la clavija USB Tipo C.

- Asegúrese de que el ajuste del puerto USB en el OSD del monitor sea igual que el tipo de cable USB que ha conectado.
(seleccione el botón OSD → System → USB Port Select → B-Type o C-Type)

- Tiempo de actualización: en torno a 8 minutos (el tiempo necesario varía en función de su dispositivo).

Actualizando el firmware

- Inicialización de estado del dispositivo.

- Seleccione el botón Browse y  aparecerá una ventana para buscar el archivo.

- Vaya a la ruta de acceso del archivo bin y haga clic en el botón Open.

- Haga clic en el botón Update y se abrirá la ventana Updated Notice.

- Seleccione Continue para ir al paso siguiente.
Aviso: No desconecte el cable USB ni apague la alimentación durante el proceso de actualización.

- La utilidad empezará a preparar y actualizar el firmware.

- Tras mostrarse el mensaje Updated Successful, desconecte el cable de alimentación del monitor y vuelva a conectarlo.

- Actualización completada.

Resolución de problemas

Si tiene algún problema durante el proceso de actualización, consulte los siguientes consejos de solución de problemas.

| Errores | Solución |
| --- | --- |
| Error de permiso de archivo | - Guarde el proyecto de firmware en otra ubicación. - Ejecute la utilidad con privilegios de administrador. |
| Monitor no detectado | Compruebe la conexión USB y del cable de alimentación. |
| Error de actualización | Intente los pasos siguientes: - Cierre la utilidad de actualización de firmware. - Apague el monitor. - Vuelva a conectar el cable de alimentación. - Encienda el monitor. - Intente usar la utilidad de actualización de nuevo. |
| La barra de progreso de actualización no avanza | - Conecte el cable a otro puerto USB Tipo A del PC y reinicie la actualización del firmware. - Reinicie el ordenador. |