Acer

Kuvari püsivara värskendamise tööriist

Kasutusjuhend

Eesti keel

Püsivara värskendamise nõuded

- Püsivara värskendamise ajal peab kuvari toiteallikas ühendatud olema.

- USB Type-B-pistik (või Type-C) peab olema kuvariga ühendatud ja USB-kaabli teises otsas olev USB Type-A-pistik peab olema arvutiga ühendatud. 
Märkus: Ärge lahutage USB-kaablit ega lülitage toidet välja värskendamise ajal.

USB Type-B-kaabel

Toitejuhe

Toitejuhe

1. joonis. Type-B-pistiku ühendusskeem.

USB Type-C-kaabel

Toitejuhe

Toitejuhe

2. joonis. Type-C-pistiku ühendusskeem.

- Veenduge, et kuvari ekraanimenüü säte vastaks sisestatud USB-kaabli tüübile.
(Valige ekraanimenüü nupp→System→USB Port Select→B-Type või C-Type)

- Värskendusaeg: umbes 8 minutit (aeg oleneb seadmest)

Püsivara värskendamine

- Seadme oleku lähtestamine

- Valige nupp Browse ja avaneb failide sirvimise aken.

- Navigeerige bin-failini ja klõpsake nuppu Open.

- Klõpsake nuppu Update, ilmub värskendusteate aken.

- Valige Continue, et jätkata järgmise toiminguga.
Märkus: Ärge lahutage USB-kaablit ega lülitage toidet välja värskendamise ajal.

- Utiliit hakkab valmistuma ja värskendab püsivara.

- Pärast teate Updated Successful kuvamist lahutage kuvari toitejuhe ja ühendage see uuesti.

- Värskendus on lõpule viidud.

Tõrkeotsing

Kui värskenduse ajal tekib probleeme, vt järgmisi tõrkeotsingu näpunäiteid.

| Tõrked | Lahendus |
| --- | --- |
| Faililoa tõrge | - Salvestage püsivaraprojekt teisse kohta. - Käivitage utiliit administraatoriõigustega. |
| Kuvarit ei tuvastatud | Kontrollige USB- ja toitekaabli ühendust. |
| Värskendustõrge | Proovige järgmisi toiminguid: - Sulgege püsivara värskendamise utiliit. - Lülitage kuvar välja. - Ühendage toitejuhe uuesti. - Lülitage kuvar sisse. - Proovige uuesti värskendusutiliiti kasutada. |
| Värskenduse edenemisriba ei tööta | - Ühendage kaabel arvuti muu Type-A USB-pordiga ja taaskäivitage värskendamise püsivara. - Taaskäivitage arvuti. |