Acer

Näytön laiteohjelmiston päivitystyökalu

Käyttöohje

Suomi

Laiteohjelmiston päivitysvaatimukset

- Näytön virtalähteen on oltava kytkettynä laiteohjelmiston päivityksen aikana.

- USB Type-B (tai Type-C) -pistoke on liitettävä näyttöön, ja USB-kaapelin toisen pään USB Type-A -pistoke tietokoneeseen. 
Huomautus: Älä irrota USB-kaapelia tai katkaise virtaa päivityksen aikana.

USB Type-B -kaapeli

Virtajohto

Virtajohto

Kuva 1. Kaavio Type-B-pistokkeen liittämisestä.

USB Type-C -kaapeli

Virtajohto

Virtajohto

Kuva 2. Kaavio Type-C-pistokkeen liittämisestä.

- Varmista, että näytön OSD:n USB-porttiasetus on sama kuin liittämäsi USB-kaapelityyppi.
(Valitse OSD-painike→System →USB Port Select →B-Type tai C-Type)

- Päivityksen kesto: noin 8 minuuttia (kestoaika riippuu laiteestasi)

Laiteohjelmiston päivitys

- Laitteen tilan alustaminen

- Valitse Browse -painike, tiedoston selainikkuna voi tulla näkyviin.

- Mene polkua, jossa bin-tiedosto on ja napsauta Open-painiketta
.

- Napsauta Update -painiketta. Päivityksestä ilmoittava ponnahdusikkuna saattaa tulla näkyviin.

- Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Continue.
Huomautus: Älä irrota USB-kaapelia tai katkaise virtaa päivityksen aikana.

- Apuohjelma aloittaa valmistelun ja päivittää laiteohjelmiston.

- Kun Updated Successful on näytetty, irrota näytön virtajohto ja kytke se takaisin.

- Päivitys on valmis.

Vianmääritys

Jos päivityksen aikana ilmenee ongelmia, katso alla olevat vianmääritysvihjeet.

| Virheet | Ratkaisu |
| --- | --- |
| Tiedoston käyttöoikeusvirhe | - Tallenna laiteohjelmistoprojekti toiseen sijaintiin. - Suorita apuohjelma järjestelmänvalvojana. |
| Näyttöä ei havaittu | Tarkista USB-kaapelin ja virtajohdon liitäntä. |
| Päivitysvirhe | Kokeile seuraavia vaiheita: - Sulje laiteohjelmiston päivitysapuohjelma. - Sammuta näyttö. - Kytke virtajohto uudelleen. - Kytke näyttö päälle. - Kokeile päivitysapuohjelmaa uudelleen. |
| Päivityksen etenemispalkki ei liiku | - Liitä kaapeli tietokoneen toiseen Type-A USB -porttiin ja käynnistä laiteohjelmiston päivitys uudelleen. - Käynnistä tietokone uudelleen. |