Acer

Outil de mise à jour du micrologiciel du moniteur

Guide d’utilisation

Français

Exigences de mise à jour du micrologiciel

- Pendant le processus de mise à jour du micrologiciel, la source d’alimentation du moniteur doit être connectée.

- La prise USB de type B (ou type C) doit être connectée au moniteur, et pour la prise USB de type A, sur l’autre côté du câble USB, doit être connectée à votre ordinateur. 
Avis : Ne débranchez pas le câble USB ou ne coupez pas l’alimentation pendant la mise à jour.

Câble USB de type B

Cordon d’alimentation

Cordon 
d’alimentation

Figure 1. Schéma de connexion de la prise de type B.

Câble USB de type C

Cordon d’alimentation

Cordon 
d’alimentation

Figure 2. Schéma de connexion de la prise de type C.

- Assurez-vous que le réglage du port USB dans l’OSD de votre moniteur est identique au type de câble USB que vous avez branché.
(Sélectionnez bouton OSD →System→USB Port Select→B-Type ou C-Type)

- Durée de la mise à jour : environ 8 minutes (la durée dépend de votre appareil)

Mise à jour du micrologiciel

- Initialisation de l’état de l’appareil

- Sélectionnez le bouton Browse, une fenêtre de navigation de fichiers peut s’ouvrir.

- Passez par le chemin d'accès où le fichier bin existe et cliquez sur le bouton Open
.

- Cliquez sur le bouton Update et la fenêtre Updated Notice peut s’ouvrir.

- Sélectionnez Continue pour passer à l’étape suivante.
Avis : Ne débranchez pas le câble USB ou ne coupez pas l’alimentation pendant la mise à jour.

- L’utilitaire doit commencer à préparer et à mettre à jour le micrologiciel.

- Après l’affichage de Updated Successful, veuillez débrancher le cordon d’alimentation du moniteur et le rebrancher.

- La mise à jour est terminée.

Dépannage

En cas de problème lors de la mise à jour, veuillez consulter les conseils de dépannage ci-dessous.

| Erreurs | Solution |
| --- | --- |
| Erreur de permission de fichier | - Enregistrez le projet de micrologiciel dans un autre emplacement. - Exécutez l’utilitaire avec des privilèges d’administrateur. |
| Moniteur non détecté | Vérifiez vos connexions de câbles USB et d’alimentation. |
| Erreur de mise à jour | Essayez de suivre les étapes suivantes : - Fermez l’utilitaire de mise à jour du micrologiciel. - Éteignez le moniteur. - Rebranchez le cordon d’alimentation. - Allumez le moniteur. - Essayez à nouveau l’utilitaire de mise à jour. |
| La barre de progression de la mise à jour ne bouge pas | - Branchez le câble à un autre port USB de type A de votre PC et redémarrez le micrologiciel de mise à jour. - Redémarrez l’ordinateur. |