Acer

Monitor Firmware Aktualisierungsprogramm

Bedienungsanleitung

Deutsch

Firmware Aktualisierungsanforderungen

- Während der Firmware-Aktualisierung muss die Stromquelle des Monitors angeschlossen sein.

- Der USB Typ-B (oder Typ-C) Stecker muss an den Monitor angeschlossen werden, und der USB Typ-A Stecker an der anderen Seite des USB-Kabels an Ihren Computer. 
Hinweis: Ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab und schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus.

USB Typ-B-Kabel

Netzkabel

Netzkabel

Abbildung 1. Schema der Typ-B Steckverbindung.

USB Typ-C-Kabel

Netzkabel

Netzkabel

Abbildung 2. Schema der Typ-C Steckverbindung.

- Stellen Sie sicher, dass die USB Porteinstellung im OSD Ihres Monitors mit dem USB-Kabeltyp, den Sie angeschlossen haben, identisch ist.
(Wählen Sie OSD Taste → System → USB Port Select → B-Type oder C-Type)

- Dauer der Aktualisierung: ca. 8 Minuten (Dauer abhängig von Ihrem Gerät).

Firmware-Aktualisierung

- Initialisierung des Gerätestatus.

- Wählen Sie die Browse Schaltfläche. Ein Dateibrowserfenster wird angezeigt.

- Gehen Sie zum Pfad, in dem die Bin-Datei gespeichert ist, und klicken Sie auf die Open Schaltfläche.

- Klicken Sie auf die Update Schaltfläche und das Aktualisierungshinweis Fenster wird angezeigt.

- Wählen Sie Continue, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Hinweis: Ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab und schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus.

- Das Programm beginnt mit der Vorbereitung und Aktualisierung der Firmware.

- Nach der Anzeige der Updated Successful Meldung trennen Sie bitte das Netzkabel des Monitors ab und schließen Sie es wieder an.

- Aktualisierung abgeschlossen.

Problemlösung

Wenn bei der Aktualisierung ein Problem auftritt, beachten Sie bitte die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.

| Fehler | Lösung |
| --- | --- |
| Falsche Zugriffsrechte auf die Datei | - Speichern Sie das Firmware-Projekt an einem anderen Ort. - Führen Sie das Dienstprogramm mit Administratorrechten aus. |
| Monitor nicht erkannt | Überprüfen Sie Ihre USB- und Netzkabelverbindung. |
| Aktualisierungsfehler | Probieren Sie die folgenden Schritte: - Schließen Sie das Firmware Aktualisierungsprogramm. - Schalten Sie den Monitor aus. - Schließen Sie das Netzkabel wieder an. - Schalten Sie den Monitor ein. - Probieren Sie das Aktualisierungsprogramm erneut. |
| Fortschrittsleiste der Aktualisierung läuft nicht | - Schließen Sie das Kabel an einen anderen Typ-A USB-Port Ihres PCs an, und starten Sie die Aktualisierung der Firmware neu. - Starten Sie den Computer neu. |