Acer

Alat za ažuriranje firmvera monitora

Korisnički vodič

Hrvatski

Zahtjevi za ažuriranja firmvera

- Tijekom postupka ažuriranja firmvera monitor treba biti priključen na izvor napajanja.

- Na monitor treba biti priključen USB Type-B (ili Type-C) utikač, a na računalo USB Type-A utikač na drugoj strani USB kabela. 
Obavijest: Ne odvajajte USB kabel niti ne isključujte napajanje tijekom postupka ažuriranja.

USB Type-B kabel

Kabel napajanja

Kabel
napajanja

Slika 1. Nacrt priključivanja Type-B utikača.

USB Type-C kabel

Kabel napajanja

Kabel
napajanja

Slika 2. Nacrt priključivanja Type-C utikača.

- Uvjerite se da su postavke USB priključka na OSD monitora istovjetne postavkama priključenog USB kabela.
(Odaberite OSD gumb→System→USB Port Select→B-Type ili C-Type)

- Trajanje ažuriranja: približno 8 minuta (vrijeme ovisi o vašem uređaju)

Ažuriranje firmvera

- Inicijalizacija statusa uređaja

- Odaberite gumb Browse, mogao bi se pojaviti prozor za pretraživanje.

- Pregledavajte putanju gdje se nalazi bin datoteka i kliknite gumb Open.

- Kliknite gumb Update i mogao bi se pojaviti prozor s napomenom o ažuriranju.

- Odaberite Continue za nastavak na sljedeći korak
Obavijest: Ne odvajajte USB kabel niti ne isključujte napajanje tijekom postupka ažuriranja.

- Uslužni program započet će pripremu i ažuriranje firmvera.

- Nakon što se prikaže poruka o uspješnom ažuriranju Updated Successful, odvojite kabel napajanja monitora i zatim ga ponovno priključite.

- Ažuriranje je završeno.

Otklanjanje poteškoća

Ako se tijekom ažuriranja pojavi problem pogledajte savjete za uklanjanje poteškoća.

| Pogreške | Rješenje |
| --- | --- |
| Pogreška dozvole za datoteku | - Projekt firmvera spremite na drugo mjesto. - Pokrenite uslužni program s administratorskim ovlastima. |
| Monitor nije otkriven | Provjerite je li USB kabel i kabel napajanja pravilno priključen. |
| Pogreška ažuriranja | Pokušajte sljedeće korake: - Zatvorite uslužni program ažuriranja firmvera. - Isključite monitor. - Ponovno priključite kabel napajanja. - Uključite monitor. - Pokušajte ponovno koristiti uslužni program ažuriranja. |
| Traka napretka ažuriranja ne miče se | - Priključite kabel u drugi Type-A USB priključak na računalu i ponovno pokrenite ažuriranje firmvera. - Ponovno pokrenite računalo. |