Acer

Alat Pembaruan Firmware Monitor

Panduan Pengguna

Bahasa Indonesia

Persyaratan Pembaruan Firmware

- Selama proses pembaruan firmware, sumber daya monitor harus terhubung.

- Colokan USB Type-B (atau Type-C) harus disambungkan ke monitor, dan untuk colokan USB Type-A di ujung lain kabel USB harus disambungkan ke komputer. 
Perhatian: Jangan mencabut kabel USB atau mematikan daya selama proses pembaruan.

Kabel USB Type-B

Kabel daya

Kabel daya

Gambar 1. Skema koneksi colokan Type-B.

Kabel USB Type-C

Kabel daya

Kabel daya

Gambar 2. Skema koneksi colokan Type-C.

- Pastikan pengaturan port USB OSD monitor identik dengan jenis kabel USB yang Anda sambungkan.
(Pilih tombol OSD → System → USB Port Select → B-Type atau C-Type)

- Pembaruan memakan waktu sekitar: 8 menit (Waktu yang diperlukan tergantung pada perangkat Anda).

Pembaruan Firmware

- Inisialisasi Status Perangkat.

- Pilih tombol Browse, jendela penelusuran file mungkin muncul.

- Telusuri jalur letak file bin dan klik tombol Open.

- Klik tombol Update dan jendela Pemberitahuan Pembaruan mungkin muncul.

- Pilih Continue untuk melanjutkan langkah berikutnya.
Perhatian: Jangan mencabut kabel USB atau mematikan daya selama proses pembaruan.

- Utilitas akan mulai mempersiapkan dan memperbarui firmware.

- Setelah Updated Successful muncul, cabut kabel daya monitor dan pasang kembali.

- Pembaruan selesai.

Pemecahan Masalah

Jika ada masalah selama proses pembaruan, lihat kiat pemecahan masalah di bawah ini.

| Kesalahan | Solusi |
| --- | --- |
| Kesalahan izin file | - Simpan proyek firmware di lokasi lain. - Jalankan utilitas dengan hak administrator. |
| Monitor tidak terdeteksi | Periksa koneksi USB dan kabel daya. |
| Kesalahan pembaruan | Cobalah langkah berikut: - Tutup utilitas pembaruan firmware. - Matikan monitor. - Sambungkan kembali kabel daya. - Hidupkan monitor. - Coba utilitas pembaruan lagi. |
| Bilah kemajuan pembaruan tidak berjalan | - Colokkan kabel ke port USB Type-A lainnya di PC Anda, dan mulai ulang pembaruan firmware. - Hidupkan ulang komputer. |