Acer

Strumento di aggiornamento firmware del monitor

Guida per l’utente

Italiano

Requisiti per l'aggiornamento firmware

- L’alimentazione del monitor deve essere collegata durante il processo di aggiornamento del firmware.

- La presa USB Tipo B (o Tipo C) deve essere collegata al monitor, mentre la presa USB Tipo A sull’altra estremità del cavo USB deve essere collegata al computer. 
Avviso: Non scollegare il cavo USB o rimuovere l’alimentazione durante l’aggiornamento.

Cavo USB Tipo B

Cavo di alimentazione

Cavo di 
alimentazione

Figura 1. Schema di collegamento della presa Tipo B.

Cavo USB Tipo C

Cavo di alimentazione

Cavo di 
alimentazione

Figura 2. Schema di collegamento della presa Tipo C.

- Assicurarsi che l’impostazione della porta USB dell’OSD del monitor sia identica al tipo di cavo USB collegato.
(Selezionare il pulsante OSD→System→USB Port Select→B-Type o C-Type)

- La durata dell’aggiornamento è di almeno 8 minuti (La durata dipende dal dispositivo)

Aggiornamento firmware

- Inizializzazione dello stato del dispositivo

- Selezionare il pulsante Browse per visualizzare una finestra dove cercare il file.

- Scorrere fino alla posizione del file bin e fare clic sul pulsante Open.

- Fare clic sul pulsante Update per visualizzare la finestra degli avvisi aggiornati.

- Selezionare Continue per passare al passaggio successivo.
Avviso: Non scollegare il cavo USB o rimuovere l’alimentazione durante l’aggiornamento.

- L’utility dovrebbe avviare la preparazione e l’aggiornamento del firmware.

- Quando viene visualizza Updated Successful, scollegare il cavo di alimentazione dal monitor e collegarlo nuovamente.

- Aggiornamento completato.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'aggiornamento, consultare di seguito per suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

| Errori | Soluzione |
| --- | --- |
| Errore autorizzazione file | - Salvare il progetto firmware in un’altra posizione. - Eseguire l’utility con i privilegi amministratore. |
| Monitor non rilevato | Controllare il collegamento del cavo USB e di alimentazione. |
| Errore aggiornamento | Provare quanto segue: - Chiudere l’utility di aggiornamento del firmware. - Spegnere il monitor. - Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. - Accendere il monitor. - Provare nuovamente l’utility di aggiornamento. |
| Barra di avanzamento dell'aggiornamento ferma | - Collegare il cavo a un’altra porta USB Tipo A del PC e riavviare l’aggiornamento del firmware. - Riavviare il computer. |