Acer

モニターファームウェア更新ツール

ユーザーガイド

日本語

ファームウェア更新要件

必要なもの

モニター

ファームウェア更新ツール用のコンピューター

コンピューターとモニターを接続するHDMIケーブル

ファームウェア更新に使用するモニター付属のUSBケーブル

更新ツールとファームウェアをダウンロードするインターネット接続

コンピュータとモニターの接続

- ファームウェア更新プロセス中は、モニターの電源をオンのままにしてください。

- コンピューターとモニターをHDMIケーブルで接続します。

- モニターに付属しているUSB Type-B、Type-Aはケーブルを下の図のようにモニターとコンピューターに接続します。
注意：更新中は、USBケーブルを外したり、電源のケーブルを外したりしないでください。

USB Type-Bケーブル

電源コード

電源コード

図1. Type-Bプラグ接続の使用方法

電源コード

モニターのOSDメニュー内のSystemのUSBポート設定を接続しているUSBケーブルタイプに設定します。
（OSDボタン→System→USB Port Select→B-Type）

B-Typeに設定します。

- 設定が完了したらOSDメニューは閉じても構いません。

- コンピューターにXV282KKV_USB_FW_Update_tool.7zとファームウェアを任意の場所（ダウンロードなど）にダウンロードして解凍します。

ファームウェア更新

- 前のページで解凍したフォルダ内のMonitor_USB_Upgrade_Tool_XV282KKV.exeを右クリックし「管理者として実行」します。

- アプリが起動するとデバイスステータスの初期化が始まりUSB接続されたモニターを自動認識します。

- Browseボタンを選択すると、ファイル参照ウィンドウがポップアップします。

- ダウンロードして解凍したファームウェアのフォルダに移動しbinファイルを選びOpenボタンをクリックします。

- Updateボタンをクリックすると、更新通知ウィンドウが開くことがあります。

- Continueを選択して、次の手順に従います。
注意：更新中は、USBケーブルを外したり、電源ケーブルを抜いたりしないでください。

- ユーティリティは、ファームウェアの準備を開始して更新します。

- Updated Successfulが表示された後は、モニターの電源ケーブルを抜き、再び差し込んでください。

- 電源ケーブルを挿し直し電源を入れると更新が完了です。

トラブルシューティング

更新中に問題が発生した場合は、以下のトラブルシューティングのヒントを参照してください。

| エラー | 解決方法 |
| --- | --- |
| ファイルの権限のエラー | - 他の場所にファームウェアを保存します。 - 管理者権限でユーティリティを実行します。 |
| モニターが検出されていません | USBと電源ケーブルを接続し直します。 |
| 更新エラー | 以下の手順をためしてください。 - ファームウェア更新ツールを閉じます。 - モニターをオフにします。 - 電源ケーブルを抜き差しします。 - モニターの電源をオンにします。 - 再度更新を試行します。 |
| 更新進捗バーが動作しない | - ファームウェア更新ユーティリティを閉じます。 - モニターをオフにします。 - 電源ケーブルを抜き差しします。 - モニターの電源をオンにします。 - お使いのPCの別のUSBポートにケーブルを差し込みます。 - コンピュータを再起動します。 - 再起動後、再度更新を試行します。 |