Acer

Monitora programmaparatūras atjaunināšanas rīks

Lietotāja rokasgrāmata

Latviešu

Programmaparatūras atjaunināšanas prasības

- Monitora strāvas avotam ir jābūt savienotam, kamēr notiek programmaparatūras atjaunināšanas process.

- Type-B USB (vai Type-C) spraudnis ir jāpievieno monitoram, bet Type-A USB spraudnis USB kabeļa otrā pusē ir jāpievieno datoram. 
Paziņojums: Neatvienojiet USB kabeli vai neizslēdziet strāvu, kamēr notiek atjaunināšanas process.

USB Type-B kabelis

Strāvas vads

Strāvas
vads

1. attēls Type-B spraudņa savienojuma shēma.

USB Type-C kabelis

Strāvas vads

Strāvas
vads

2. attēls Type-C spraudņa savienojuma shēma.

- Pārliecinieties, vai monitora OSD USB porta iestatījums ir identisks pievienotā USB kabeļa tipam.
(Atlasiet OSD→System→USB Port Select→B-Type vai C-Type)

- Atjauninājuma izpildes laiks: aptuveni 8 minūtes (Izpildes laiks ir atkarīgs no jūsu ierīces)

Programmaparatūras atjaunināšana

- Ierīces statusa inicializēšana

- Atlasiet pogu Browse, var parādīties faila pārlūkošanas logs.

- Pārejiet pa ceļu, kur atrodas bin fails, un noklikšķiniet uz pogas Open.

- Noklikšķiniet uz pogas Updated un var parādīties Atjaunināšanas paziņojuma logs.

- Atlasiet Continue, lai sekotu nākamajam solim.
Paziņojums: Neatvienojiet USB kabeli vai neizslēdziet strāvu, kamēr notiek atjaunināšanas process.

- Utilītprogramma sāks sagatavot un atjaunināt programmaparatūru.

- Kad parādās Updated Successful, lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no monitora un ievietojiet to atpakaļ.

- Atjaunināšana pabeigta.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēma atjaunināšanas laikā, lūdzu, skatiet zemāk, lai uzzinātu traucējummeklēšanas padomus.

| Kļūdas | Risinājums |
| --- | --- |
| Faila atļaujas kļūda | - Saglabāt programmaparatūras projektu citā atrašanās vietā. - Palaidiet utilītprogrammu ar administratora priekšrocībām. |
| Nav noteikts monitors | Pārbaudiet sava USB un strāvas kabeļa savienojumu. |
| Atjaunināšanas kļūda | Mēģiniet sekot šiem soļiem: - Aizveriet programmaparatūras atjaunināšanas utilītprogrammu. - Izslēdziet monitoru. - Atkārtoti ievietojiet strāvas vadu. - Ieslēdziet monitoru. - Vēlreiz pamēģiniet atjaunināšanas utilītprogrammu. |
| Nedarbojas atjaunināšanas progresa josla | - Pievienojiet kabeli citam datora Type-A USB portam un restartējiet atjaunināšanas programmaparatūru. - Restartējiet datoru. |