Acer

Monitorfirmware-updatetool

Gebruikershandleiding

Nederlands

Vereisten voor firmware-updates

- Tijdens het updaten van de firmware moet de monitor blijven verbonden met een energiebron.

- De USB-stekker van Type-B (of Type-C) moet met de monitor blijven verbonden. De USB Type-A-stekker aan het andere uiteinde van de kabel moet met de computer zijn verbonden. 
Melding: maak de USB-kabel niet los en zet de stroom niet uit tijdens het updaten.

USB Type-B-kabel

Netsnoer

Netsnoer

Figuur 1. Schema van een verbinding met een Type-B-stekker.

USB Type-C-kabel

Netsnoer

Netsnoer

Figuur 2. Schema van een verbinding met een Type-C-stekker.

- Zorg dat de USB-poortinstelling in de OSD van de monitor past bij het USB-kabeltype dat is aangesloten.
(Druk op de OSD-knop→System→USB Port Select→B-Type of C-Type)

- De update duurt ongeveer   8 minuten (de tijd is afhankelijk van uw apparaat).

Firmware updaten

- Initialiseren van apparaatstatus

- Druk op de knop Browse en het venster van een bestandsverkenner wordt geopend.

- Ga naar het pad waar het bin-bestand staat en klik op de Open-knop.

- Klik op de knop Update en het venster Updatemelding wordt geopend.

- Kies Continue en ga verder naar de volgende stap.
Let op: maak de USB-kabel niet los en zet de stroom niet uit tijdens het updaten.

- Het hulpprogramma begint met het voorbereiden van de update van de firmware.

- Als Updated Successful wordt weergegeven, trekt u het netsnoer uit de monitor en sluit u dit weer aan.

- Update is voltooid.

Problemen oplossen

Als er tijdens het updaten een probleem optreedt, zie dan onderstaande tips voor het oplossen van problemen.

| Fouten | Oplossing |
| --- | --- |
| Bestandstoegangsfout | - Sla het firmwareproject op een andere locatie op. - Voer het hulpprogramma uit met beheerdersbevoegdheden. |
| Beeldscherm niet gedetecteerd | Controleer de verbinding van de USB-kabel en het netsnoer. |
| Updatefout | Probeer de volgende stappen: - Sluit het hulpprogramma voor de firmware-update. - Zet de monitor uit. - Sluit het netsnoer weer aan. - Zet de monitor aan. - Probeer het updatehulpprogramma opnieuw. |
| Voortgangsbalk van de update gaat niet verder | - Steek de kabel in een andere USB-poort van Type-A op de pc en start het updatehulpprogramma opnieuw. - Start de computer opnieuw op. |