Acer

Oppdateringsverktøy for skjermens fastvare

Brukerhåndbok

Norsk

Oppdateringskrav for fastvare

- Under fastvareoppdateringen må skjermens strømkilde være tilkoblet.

- USB Type-B- (eller Type-C-) pluggen må være koblet til skjermen, og USB Type-A-pluggen på den andre siden av USB-kabelen må være koblet til datamaskinen. 
Merknad: Ikke plugg ut USB-kabelen eller slå av strømmen under oppdateringsprosessen.

USB Type-B-kabel

Strømledning

Strømledning

Figur 1. Skjema for tilkobling av Type-B-plugg.

USB Type-C-kabel

Strømledning

Strømledning

Figur 2. Skjema for tilkobling av Type-C-plugg.

- Sørg for at USB-portinnstillingen for skjermens OSD er identisk med USB-kabeltypen du plugget inn.
(Velg OSD-knapp→System→USB Port Select→B-Type eller C-Type)

- Oppdateringstid: undt 8 minutter (tiden avhenger av enheten din).

Fastvareoppdatering

- Initialisering av enhetsstatus

- Velg Browse-knappen. Et filbehandlingsvindu vil kanskje åpnes.

- Gå gjennom banen der bin-filen ligger, og klikk på Open-knappen.

- Klikk på Update-knappen, så vil vinduet Oppdatert merknad åpnes.

- Velg Continue for å følge neste trinn.
Merknad: Ikke plugg ut USB-kabelen eller slå av strømmen under oppdateringsprosessen.

- Verktøyet bør starte klargjøringen og oppdatere fastvaren.

- Etter at melding om Updated Successful er vist, må du plugge ut skjermens strømledning og plugge den inn igjen.

- Oppdatering fullført.

Feilsøking og problemløsing

Hvis det oppstår et problem under oppdatering, vennligst se nedenstående feilsøkingstips.

| Feil | Løsning |
| --- | --- |
| Filtillatelsesfeil | - Lagre fastvareprosjektet på en annen plassering. - Kjør verktøyet med administratorrettigheter. |
| Skjerm ikke oppdaget | Sjekk USB- og strømkabeltilkoblingen. |
| Oppdateringsfeil | Prøv følgende trinn: - Lukk fastvareoppdateringsverktøyet. - Slå av skjermen. - Plugg inn strømledningen igjen. - Slå på skjermen. - Prøv oppdateringsverktøyet igjen. |
| Oppdateringens fremdriftslinje kjører ikke | - Plugg inn kabelen i en annen Type-A USB-port på PCen, og start oppdateringsfastvaren. - Start datamaskinen på nytt. |