Acer

Narzędzie do aktualizacji oprogramowani sprzętowego monitor

Podręcznik użytkownika

Polski

Wymagania dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego

- Na potrzeby procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy podłączyć źródło zasilania monitora.

- Do monitora należy podłączyć wtyczkę USB typu B (lub typu C), a do komputera wtyczkę USB typu A, znajdującą się na drugim końcu przewodu USB. 
Uwaga: Podczas procesu aktualizacji nie należy odłączać przewodu USB ani wyłączać zasilania.

Przewód USB typu B

Przewód zasilający

Przewód
zasilający

Rysunek 1. Schemat podłączania wtyczki typu B.

Przewód USB typu C

Przewód zasilający

Przewód
zasilający

Rysunek 2. Schemat podłączania wtyczki typu C.

- Upewnij się, że ustawienie portu USB menu OSD monitora jest takie samo jak typ podłączonego przewodu USB.
(Wybierz przycisk menu OSD→System→USB Port Select→B-Type lub C-Type)

- Czas aktualizacji: około 8 minut (Czas wykonywania zależy od posiadanego urządzenia)

Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

- Inicjowanie stanu urządzenia

- Wybierz przycisk Browse, prawdopodobnie wyświetlone zostanie okno przeglądania plików.

- Przejdź do ścieżki, pod którą występuje plik bin i kliknij przycisk Open.

- Kliknij przycisk Update. Prawdopodobnie zostanie wyświetlone okno powiadomienia o aktualizacji.

- Wybierz opcję Continue, aby przejść do następnego kroku.
Uwaga: Podczas procesu aktualizacji nie należy odłączać przewodu USB ani wyłączać zasilania.

- Narzędzie rozpocznie przygotowywanie i aktualizację oprogramowania sprzętowego.

- Po wyświetleniu komunikatu Updated Successful odłącz i podłącz ponownie przewód zasilający monitora.

- Aktualizacja zakończona.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas aktualizacji wystąpi problem, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami w zakresie rozwiązywania problemów.

| Błędy | Rozwiązanie |
| --- | --- |
| Błąd uprawnień do pliku | - Zapisz projekt oprogramowania sprzętowego w innej lokalizacji. - Uruchom narzędzie z uprawnieniami administratora. |
| Monitor nie został wykryty | Sprawdź połączenie USB i połączenie kabla zasilania. |
| Błąd aktualizacji | Spróbuj wykonać następujące czynności: - Zamknij narzędzie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. - Wyłącz monitor. - Podłącz ponownie przewód zasilający. - Włącz monitor. - Spróbuj ponownie zaktualizować narzędzie. |
| Pasek postępu aktualizacji nie jest aktywny | - Podłącz kabel do innego portu USB typu A komputera i uruchom ponownie oprogramowanie sprzętowe. - Uruchom komputer ponownie. |