Acer

Ferramenta de atualização do firmware do monitor

Guia do usuário

Português

Requisitos de atualização de firmware

- Durante o processo de atualização do firmware a fonte de alimentação do monitor deve estar conectada.

- O conector USB Type-B (ou Type-C) precisa ser conectado ao monitor e o conector USB Type-A no outro lado do cabo USB precisa ser conectado ao seu computador. 
Notificação: Não desconecte o cabo USB nem desligue a energia durante o andamento da atualização.

Cabo USB Type-B

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação

Figura 1. Esquema de acoplamento do conector Type-B.

Cabo USB Type-C

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação

Figura 2. Esquema de acoplamento do conector Type-C.

- Certifique-se de que a configuração da porta USB do seu monitor OSD seja idêntica ao tipo do cabo USB que você conector.
(Selecione o botão OSD→System→USB Port Select→B-Type ou C-Type)

- Tempo necessário para atualização: cerca de 8 minutos (O tempo necessário depende do seu dispositivo)

Atualização do firmware

- Inicialização do status do dispositivo

- Selecione o botão Browse. Poderá aparecer uma janela para navegação nos arquivos.

- Percorra o caminho do local em que o arquivo bin já existe e clique no botão Open.

- Clique no botão Update e aparecerá a janela Notificação Atualizar.

- Selecione Continue para prosseguir para a próxima etapa.
Notificação: Não desconecte o cabo USB nem desligue a energia durante o andamento da atualização.

- O utilitário começa a preparar e atualizar o firmware.

- Depois que a mensagem Updated Successful aparecer, desconecte o cabo de alimentação do monitor e reconecte-o.

- Atualização concluída.

Solução de problemas

Caso tenha alguma problema durante a atualização, consulte as seguintes dicas de solução de problemas.

| Erros | Solução |
| --- | --- |
| Erro de permissão do arquivo | - Salve o projeto de firmware em outro local. - Execute o utilitário com privilégios de administrador. |
| Monitor não detectado | Verifique a porta USB e a conexão do cabo de alimentação. |
| Erro de atualização | Experimente as seguintes etapas: - Feche o utilitário de atualização do firmware. - Desligue o monitor. - Reconecte o cabo de alimentação. - Ligue o monitor. - Tente executar o utilitário de atualização novamente. |
| Barra de progresso de atualização não funcionando | - Conecte o cabo em outra porta USB Type-A do seu computador e reinicie a atualizando firmware. - Reinicie o computador. |