Acer

Ferramenta de Atualização do Firmware do Monitor

Guia do utilizador

Português

Requisitos de Atualização do Firmware

- Durante o processo de atualização do firmware, a fonte de alimentação do monitor tem de estar ligada.

- A ficha USB Tipo B (ou Tipo C) tem de estar ligada ao monitor, e para a ficha USB Tipo A no outro lado do cabo USB tem de estar ligada ao seu computador. 
Aviso: Não desligue o cabo USB nem a alimentação durante o processo de atualização.

Cabo USB Tipo B

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação

Figura 1. Esquema de ligação da ficha Tipo B.

Cabo USB Tipo C

Cabo de alimentação

Cabo de alimentação

Figura 2. Esquema de ligação da ficha Tipo C.

- Certifique-se que a definição da porta USB do OSD do seu monitor é idêntica ao tipo de cabo USB que ligou.
(Selecione o botão OSD→System→USB Port Select→B-Type ou C-Type)

- A atualização demorará: cerca de 8 minutos (depende do seu dispositivo)

Atualização de firmware

- Inicialização do estado do dispositivo

- Selecione o botão Browse, e poderá aparecer uma janela para para encontrar os ficheiros.

- Aceda à localização do ficheiro bin e clique no botão Open.

- Clique no botão Update e poderá aparecer a janela Aviso Atualização.

- Selecione Continue para avançar até ao passo seguinte.
Aviso: Não desligue o cabo USB nem a alimentação durante o processo de atualização.

- O utilitário deverá começar a preparar e atualizar o firmware.

- Depois de exibida a mensagem Updated Successful, desligue o cabo de alimentação do monitor e volte a ligá-lo.

- Actualização concluída.

Resolução de Problemas

Caso tenha havido um problema durante a atualização, consulte as dicas de resolução de problemas, abaixo.

| Erros | Solução |
| --- | --- |
| Erro de permissão de ficheiro | - Guarde o projeto de firmware noutro local. - Execute o utilitário com privilégios de administrador. |
| Monitor não detetado | Verifique a ligação do cabo de alimentação USB. |
| Erro de atualização | Experimente os seguintes passos: - Encerre o utilitário de atualização de firmware. - Desligue o monitor. - Volte a ligar o cabo de alimentação. - Ligue o monitor. - Experimente novamente o utilitário de atualização. |
| Barra de progresso de atualização não funciona | - Ligue o cabo noutra porta USB Tipo A do seu PC, e reinicie a atualização do firmware. - Reinicie o computador. |