Acer

Instrumentul de actualizare a firmware-ului monitorului

Ghid de utilizare

Română

Cerinţele de actualizare a firmware-ului

- În timpul procesului de actualizare a firmware-ului, sursa de alimentare a monitorului trebuie conectată.

- Mufa USB tip B (sau tip C) trebuie conectată la monitor, iar mufa USB tip A din capătul celălalt al cablului USB trebuie conectată la computer. 
Notificare: Nu deconectaţi cablul USB şi nu opriţi dispozitivul în timpul procesului de actualizare.

Cablu USB tip B

Cablu de alimentare

Cablu de alimentare

Figura 1. Schema conectării mufei tip B.

Cablu USB tip C

Cablu de alimentare

Cablu de alimentare

Figura 2. Schema conectării mufei tip C.

- Asiguraţi-vă că setarea portului USB al OSD-ului monitorului dvs. este identică cu tipul cablului USB conectat.
(Selectaţi butonul OSD→System→USB Port Select→B-Type sau C-Type)

- Durata actualizării: aproximativ 8 minute (durata depinde de dispozitivul dvs.)

Actualizarea firmware-ului

- Iniţializarea stării dispozitivului

- Selectaţi butonul Browse; poate fi afişată o fereastră de navigare fişiere.

- Alegeţi calea unde există fişierul cu extensia bin, apoi daţi clic pe butonul Open.

- Daţi clic pe butonul Update şi va fi afişată fereastra Notificare actualizată.

- Selectaţi Continue pentru a trece la pasul următor.
Notificare: Nu deconectaţi cablul USB şi nu opriţi dispozitivul în timpul procesului de actualizare.

- Se pregăteşte utilitarul pentru actualizarea firmware-ului.

- După ce este afişat mesajul Updated Successful, deconectaţi cablul de alimentare de la monitor, apoi reconectaţi-l.

- Actualizare finalizată.

Depanare

Dacă apare o problemă în timpul actualizării, consultaţi sfaturile de depanare de mai jos.

| Erori | Soluţie |
| --- | --- |
| Eroare la permisiunea fişierului | - Salvaţi proiectul firmware în altă locaţie. - Rulaţi utilitarul cu privilegii de administrator. |
| Monitorul nu este detectat | Verificaţi-vă conexiunea USB şi cea a cablului de alimentare. |
| Eroare de actualizare | Încercaţi paşii următori: - Închideţi utilitarul de actualizare a firmware-ului. - Opriţi monitorul. - Reconectaţi cablul de alimentare. - Porniţi monitorul. - Încercaţi din nou utilitarul de actualizare. |
| Bara de progres a actualizării este blocată | - Conectați cablul în alt port USB tip A al PC-ului dvs., apoi reporniți actualizarea firmware-ului. - Reporniţi computerul. |