Acer

Инструмент обновления встроенного ПО монитора

Руководство пользователя

Русский

Требования к обновлению встроенного ПО

- В процессе обновления встроенного ПО питание монитора должно быть подключено.

- Штекер USB Type-B (или Type-C) на одном конце USB-кабеля подключите к монитору, а штекер USB Type-A на другом конце USB-кабеля - к вашему компьютеру. 
Примечание: В процессе обновления не отсоединяйте USB-кабель и не выключайте питание.

Кабель USB Type-B

Шнур питания

Шнур питания

Рисунок 1. Схема подключения штекера Type-B.

Кабель USB Type-C

Шнур питания

Шнур питания

Рисунок 2. Схема подключения штекера Type-C.

- Убедитесь, что настройки разъема USB в экранном меню вашего монитора соответствуют USB-кабелю, который вы подключили.
(Нажмите кнопку экранного меню и выберите →System→USB Port Select→B-Type или C-Type)

- Обновление занимает примерно   8 минут (время зависит от вашего устройства).

Обновление встроенного ПО

- Инициализация состояния устройства.

- Нажмите кнопку Browse, в результате откроется окно обзора файлов.

- Укажите путь к папке, где находится файл bin, и нажмите кнопку Open.

- Нажмите кнопку Update, в результате откроется окно уведомления об обновлении.

- Выберите Continue, чтобы перейти к следующему шагу.
Примечание: В процессе обновления не отсоединяйте USB-кабель и не выключайте питание.

- Запустится утилита подготовки и обновления встроенного ПО.

- Когда увидите сообщение Updated Successful, отсоедините и снова подсоедините шнур питания монитора.

- Обновление завершено.

Поиск и устранение неисправностей

При возникновении проблем с обновлением прочитайте приведенные ниже советы по поиску и устранению неполадок.

| Ошибки | Решение |
| --- | --- |
| Ошибка - не разрешен доступ к файлу | - Сохраните проект с файлом встроенного ПО в другом месте. - Запустите утилиту с правами администратора. |
| Монитор не обнаружен | Проверьте подключение штекера USB и шнура питания. |
| Ошибка при обновлении | Попробуйте выполнить следующие действия: - Закройте утилиту обновления встроенного ПО. - Выключите монитор. - Отсоедините и снова подсоедините шнур питания. - Включите монитор. - Снова запустите утилиту обновления. |
| Не движется индикатор хода выполнения обновления | - Вставьте кабель в другой разъем USB Type-A вашего ПК и перезапустите обновление встроенного ПО. - Перезагрузите компьютер. |