Acer

Nástroj na aktualizáciu firmvéru monitora

Používateľská príručka

Slovenčina

Požiadavky na aktualizáciu firmvéru

- Počas procesu aktualizácie firmvéru musí byť k monitoru pripojený zdroj napájania.

- Zástrčka USB Type-B (alebo Type-C) musí byť pripojená k monitoru a zástrčka USB Type-A na druhom konci USB kábla musí byť pripojená k počítaču. 
Poznámka: Počas procesu aktualizácie neodpájajte USB kábel ani nevypínajte monitor.

Kábel USB Type-B

Napájací kábel

Napájací
kábel

Obrázok 1 Schéma zapojenia zástrčky Type-B.

Kábel USB Type-C

Napájací kábel

Napájací
kábel

Obrázok 2 Schéma zapojenia zástrčky Type-C.

- Zaistite, aby bolo nastavenie portu USB na monitore rovnaké ako je zapojený kábel USB.
(Vyberte tlačidlo ponuky na obrazovke→System→USB Port Select→B-Type alebo C-Type)

- Aktualizácia trvá približne 8 minút (doba závisí od zariadenia)

Aktualizácia firmvéru

- Inicializácia stavu zariadenia

- Vyberte tlačidlo Browse, otvorí sa okno prehľadávania.

- Prejdite na miesto, kde sa nachádza súbor .bin a kliknite na tlačidlo Open.

- Kliknite na tlačidlo Update a objaví sa okno poznámky k aktualizácii.

- Vyberte možnosť Continue a prejdite na ďalší krok.
Poznámka: Počas procesu aktualizácie neodpájajte USB kábel ani nevypínajte monitor.

- Pomôcka začne pripravovať a aktualizovať firmvér.

- Po zobrazení hlásenia Updated Successful odpojte napájací kábel monitora a znova ho zapojte.

- Aktualizácia dokončená.

Riešenie problémov

Ak sa počas aktualizácie vyskytne problém, pozrite ďalej uvedené tipy na riešenie problémov.

| Chyby | Riešenie |
| --- | --- |
| Chyba povolenia súboru | - Uložte projekt firmvéru na iné miesto. - Spustite pomôcku s právami správcu. |
| Monitor nezistený | Skontrolujte pripojenie USB kábla a napájacieho kábla. |
| Chyba aktualizácie | Skúste nasledujúce kroky: - Zatvorte pomôcku na aktualizáciu firmvéru. - Vypnite monitor. - Znova zapojte napájací kábel. - Zapnite monitor. - Skúste pomôcku na aktualizáciu znova. |
| Lišta s priebehom aktualizácie sa nehýbe | - Zapojte kábel do iného portu Type-A USB na počítači a znova spustite aktualizáciu firmvéru. - Reštartujte počítač. |