Acer

Orodje za posodobitev vdelane programske opreme monitorja

Uporabniški priročnik

Slovenski

Zahteve za posodobitev vdelane programske opreme

- Med postopkom posodabljanja vdelane programske opreme mora biti priključen napajalni vir monitorja.

- Priključek USB Type-B (ali Type-C) mora biti priključen v monitor, priključek USB Type-A na drugi strani kabla USB pa v računalnik. 
Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklapljajte kabla USB ali izključujte napajanja.

Kabel USB Type-B

Napajalni kabel

Napajalni
kabel

Slika 1. Shema povezave priključka Type-B.

Kabel USB Type-C

Napajalni kabel

Napajalni
kabel

Slika 2. Shema povezave priključka Type-C.

- Prepričajte se, da je nastavitev priključka USB v meniju OSD monitorja enaka kot za vrsto priključenega kabla USB.
(Izberite gumb OSD→System→USB Port Select→B-Type ali C-Type)

- Čas posodobitve: približno 8 minut (čas je odvisen od vaše naprave)

Posodabljanje vdelane programske opreme

- Inicializacija stanja naprave

- Izberite gumb Browse. Prikaže se lahko okno za iskanje datoteke.

- Pojdite na pot, na kateri je datoteka bin in kliknite gumb Open.

- Kliknite gumb Update. Prikaže se lahko pojavno okno z obvestilom o posodobitvi.

- Izberite Continue, da nadaljujete z naslednjim korakom.
Opomba: med postopkom posodabljanja ne odklapljajte kabla USB ali izključujte napajanja.

- Pripomoček začne pripravo in posodobi vdelano programsko opremo.

- Ko se prikaže sporočilo Updated Successful, odklopite napajalni kabel monitorja in ga znova priklopite.

- Posodobitev je končana.

Odpravljanje težav

Če pride med posodabljanjem do težave, glejte spodnje nasvete za odpravljanje težav.

| Napaka | Rešitev |
| --- | --- |
| Napaka datotečnega dovoljenja | - Projekt vdelane programske opreme shranite na drugo mesto. - Pripomoček zaženite s skrbniškimi pooblastili. |
| Monitorja ni bilo mogoče zaznati | Preverite povezavo kabla USB in napajalnega kabla. |
| Napaka posodabljanja | Poskusite izvesti naslednje korake: - Zaprite pripomoček za posodobitev vdelane programske opreme. - Izklopite monitor. - Znova priklopite napajalni kabel. - Vklopite monitor. - Znova zaženite pripomoček za posodobitev. |
| Vrstica s potekom posodobitve ne deluje | - Kabel priključite v druga vrata Type-A USB računalnika in znova zaženite posodobitev vdelane programske opreme. - Znova zaženite računalnik. |