Acer

Alat za ažuriranje firmvera monitora

Uputstvo za korišćenje

Srpski

Zahtevi za ažuriranje firmvera

- Za vreme procesa ažuriranja, napajanje monitora mora biti povezano.

- USB konektor tipa B (ili tipa C) treba da bude priključen na monitor, dok USB konektor tipa A na drugoj strani USB kabla treba da bude priključen na računar. 
Napomena: Nemojte da izvlačite USB kabl ili da isključujete napajanje tokom procesa ažuriranja.

USB kabl tipa B

Kabl za napajanje

Kabl za
napajanje

Slika 1. Šema povezivanja konektora tipa B.

USB kabl tipa C

Kabl za napajanje

Kabl za
napajanje

Slika 2. Šema povezivanja konektora tipa C.

- Pobrinite se da podešavanje USB porta na OSD-u monitora bude identično tipu USB kabla koji ste priključili.
(DugmeSelect OSD→System→USB Port Select→B-Type ili C-Type)

- Potrebno vreme ažuriranja: oko 8 minuta (potrebno vreme zavisi od vašeg uređaja)

Ažuriranje firmvera

- Inicijalizacija statusa uređaja

- Izaberite dugme Browse, i pojaviće se prozor za pretraživanje datoteka.

- Idite na putanju na kojoj se nalazi bin datoteka i kliknite na dugme Open.

- Kliknite na dugme Update i pojaviće se prozor ažuriranog obaveštenja.

- Izaberite Continue da biste prešli na sledeći korak.
Napomena: Nemojte da izvlačite USB kabl ili da isključujete napajanje tokom procesa ažuriranja.

- Uslužni program će se započeti pripremu i ažurirati firmver.

- Nakon što se prikaže Updated Successful, izvucite kabl za napajanje monitora i ponovo ga priključite.

- Ažuriranje je završeno.

Rešavanje problema

Ako tokom ažuriranja dođe do problema, pogledajte savete za rešavanje problema u nastavku.

| Greške | Rešenje |
| --- | --- |
| Greška odobrenja za datoteku | - Sačuvajte projekat firmvera na drugom mestu. - Pokrenite uslužni program sa privilegijama administratora. |
| Monitor nije detektovan | Proverite priključke USB kabla i kabla za napajanje. |
| Greška ažuriranja | Pokušajte sa sledećim koracima: - Izaberite uslužni program za ažuriranje firmvera. - Isključite monitor. - Ponovo priključite kabl za napajanje. - Uključite monitor. - Pokušajte ponovo sa uslužnim programom za ažuriranje. |
| Traka napretka ažuriranja ne radi | - Priključite kabl na USB port tipa A vašeg računara i ponovo pokrenite ažuriranje firmvera. - Ponovo pokrenite računar. |