Acer

Övervaka uppdateringsverktyg för fast programvara

Användarhandbok

Svenska

Uppdateringskrav för fast programvara

- Under uppdateringen av fast programvara måste skärmens strömkälla vara ansluten.

- USB-kontakten av Typ B (eller Typ -C) måste anslutas till skärmen och för USB-kontakt av Typ A på andra sidan USB-kabeln måste den anslutas till din dator. 
Obs: Koppla inte ur USB-kabeln eller stäng av strömmen under uppdateringsprocessen.

USB-kabel av Typ B

Nätsladd

Nätsladd

Figure 1. Schema för anslutning av kontakt av Typ B.

USB-kabel av typ C

Nätsladd

Nätsladd

Figure 2. Schema för anslutning av kontakt av Typ C.

- Se till att inställningen för USB-porten på din skärm OSD är identisk med den USB-kabel som du har anslutit.
(Markera OSD-knapp →System→USB Port Select→B-Typ eller Typ C)

- Uppdateringstid:  cirka 8 minuter (Tid beror på din enhet).

Uppdaterar fast programvara

- Initiering av enhetsstatus

- Markera Browse-knappen, ett filsökningsfönster kan öppnas.

- Gå igenom sökvägen där bin-filen finns och klicka på Open knappen.

- Klicka på Update-knappen och fönstret Uppdateringsmeddelande kan öppnas.

- Markera Continue för att följa nästa steg.
Obs: Koppla inte ur USB-kabeln eller stäng av strömmen under uppdateringsprocessen.

- Verktyget skulle börja förbereda och uppdatera den fasta programvaran.

- Efter att Updated Successful visas, koppla ur elsladden från skärmen och anslut den igen.

- Uppdatering avslutad.

Felsökning

Om ett problem uppstår under uppdateringen, se felsökningstips nedan.

| Fel | Lösning |
| --- | --- |
| Felbehörighet för fil | - Spara det fasta programvaruprojektet på en annan plats. - Kör verktyget med administratörsbehörighet. |
| Ingen bildskärm hittades | Kontrollera din USB och strömkabelanslutning. |
| Uppdatera fel | Prova följande steg: - Stäng uppdateringsverktyget för den fasta programvaran. - Stäng av skärmen. - Anslut strömsladden igen. - Slå på skärmen. - Försök att uppdatera verktyget igen. |
| Uppdateringsfältet körs inte | - Anslut kabeln till en annan USB-port av typ A på din dator och starta om den fasta programvaran för uppdatering. - Starta om datorn. |