Acer

เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์จอภาพ

คู่มือผู้ใช้

ไทย

ข้อกำหนดในการอัพเดตเฟิร์มแวร์

- ในระหว่างขั้นตอนการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของจอภาพ

- จำเป็นต้องเชื่อมต่อปลั๊ก USB Type-B (หรือ Type-C) กับจอภาพ และสำหรับปลั๊ก USB Type-A บนอีกด้านของสายเคเบิ้ล USB จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ 
ข้อสังเกต: ห้ามถอดปลั๊กสายเคเบิ้ล USB หรือปิดเครื่องในระหว่างที่กำลังดำเนินการอัพเดต

สายเคเบิ้ล USB Type-B

สายไฟ

สายไฟ

รูปที่ 1. รูปแบบของการเชื่อมต่อปลั๊ก Type-B

สายเคเบิ้ล USB Type-C

สายไฟ

สายไฟ

รูปที่ 2. รูปแบบของการเชื่อมต่อปลั๊ก Type-C

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าพอร์ต USB ของ OSD จอภาพของคุณตรงกับประเภทสายเคเบิ้ล USB ที่คุณเสียบ
(เลือกปุ่ม OSD → System → USB Port Select → B-Type หรือ C-Type)

- การอัพเดตใช้เวลา: ประมาณ 8 นาที (เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)

การอัพเดตเฟิร์มแวร์

- การเริ่มต้นสถานะอุปกรณ์

- เลือกปุ่ม Browse, หน้าต่างเรียกดูไฟล์อาจปรากฏขึ้น

- ไปตามพาธที่มีไฟล์ bin อยู่ แล้วคลิกปุ่ม Open

- คลิกปุ่ม Update และหน้าต่างข้อสังเกตการอัพเดตอาจปรากฏขึ้น

- เลือก Continue เพื่อทำตามขั้นตอนต่อไป
ข้อสังเกต: ห้ามถอดปลั๊กสายเคเบิ้ล USB หรือปิดเครื่องในระหว่างที่กำลังดำเนินการอัพเดต

- ยูทิลิตี้นี้จะเริ่มการเตรียมและอัพเดตเฟิร์มแวร์

- หลังจาก Updated Successful แสดงขึ้น โปรดถอดปลั๊กสายไฟของจอภาพและเสียบใหม่อีกครั้ง

- การอัพเดตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การแก้ไขปัญหา

หากมีปัญหาระหว่างการอัพเดต โปรดดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

| ข้อผิดพลาด | วิธีแก้ไข |
| --- | --- |
| ข้อผิดพลาดการอนุญาตไฟล์ | - บันทึกโปรเจคต์เฟิร์มแวร์ในตำแหน่งอื่น - เรียกใช้ยูทิลิตี้นี้ด้วยสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ |
| ตรวจไม่พบจอภาพ | ตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB และสายไฟของคุณ |
| อัพเดตเกิดข้อผิดพลาด | ลองทำตามขั้นตอน: - ปิดยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์ - ปิดจอภาพ - เสียบสายไฟอีกครั้ง - เปิดจอภาพ - ลองใช้ยูทิลิตี้อัพเดตนี้อีกครั้ง |
| แถบความคืบหน้าการอัพเดตไม่ทำงาน | - เสียบสายเคเบิ้ลเข้ากับพอร์ต USB Type-A อื่นของพีซีของคุณและรีสตาร์ทการอัพเดตเฟิร์มแวร์ - รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ |