Acer

Monitör Bellenimi Güncelleme Aracı

Kullanım Kılavuzu

Türkçe

Bellenim Güncelleme Gereksinimleri

- Bellenim güncelleme işlemi sırasında monitör güç kaynağı bağlanmalıdır.

- USB Tip-B (veya Tip-C) fişinin monitöre bağlanması gerekir ve USB kablosunun diğer tarafındaki USB Tip-A fişinin bilgisayarınıza bağlanması gerekir. 
Bildiri: Güncelleme işlemi sırasında USB kablosunu çıkarmayın veya gücü kapatmayın.

USB Tip-B kablosu

Güç kablosu

Güç
kablosu

Şekil 1. Tip-B fiş bağlantısı şeması.

USB Tip-C kablosu

Güç kablosu

Güç
kablosu

Şekil 2. Tip-C fiş bağlantısı şeması.

- Monitör OSD'nizin USB bağlantı noktası ayarının taktığınız USB kablosu tipiyle aynı olduğundan emin olun.
(OSD düğmesi→System→USB Port Select→B-Type veya C-Type’ni seçin)

- Güncelleme alma süresi: yaklaşık 8 dakika (Süre, aygıtınıza bağlıdır)

Bellenim Güncelleme

- Aygıt durumu başlatma

- Browse düğmesini seçin, bir dosya gözatma penceresi açılabilir.

- Bin dosyasının bulunduğu yolu takip edin ve Open düğmesine tıklayın.

- Update düğmesine tıklayın ve Güncellenmiş Bildirim penceresi açılabilir.

- Bir sonraki adımı takip etmek için Continue'ı seçin.
Bildiri: Güncelleme işlemi sırasında USB kablosunu çıkarmayın veya gücü kapatmayın.

- Yardımcı program, aygıt yazılımını hazırlamaya ve güncellemeye başlayacaktır.

- Updated Successful gösterildikten sonra, lütfen monitörün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın.

- Güncelleme tamamlandı.

Sorun giderme

Güncelleme sırasında bir sorun varsa, lütfen aşağıdaki sorun giderme ipuçlarına bakın.

| Hatalar | Çözüm |
| --- | --- |
| Dosya izin hatası | - Bellenim projesini başka bir yere kaydedin. - Yardımcı programı yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştırın. |
| Monitör algılanmadı | USB ve güç kablosu bağlantınızı kontrol edin. |
| Güncelleme hatası | Aşağıdaki adımları deneyin: - Bellenim güncelleme yardımcı programını kapatın. - Monitörü kapatın. - Güç kablosunu yeniden takın. - Monitörü açın. - Güncelleme yardımcı programını tekrar deneyin. |
| Güncelleme ilerleme çubuğu çalışmıyor | - Kabloyu bilgisayarınızın başka bir A Tipi USB bağlantı noktasına takın ve bellenim güncellemeyi yeniden başlatın. - Bilgisayarı yeniden başlatın. |