Acer

Інструмент оновлення мікропрограми монітора

Керівництво користувача

Українська

Вимоги для оновлення мікропрограми

- Під час виконання процесу оновлення моніто‎‎р має бути підключений до джерела живлення.

- Роз`єм USB Тип-B (або Тип-C) необхідно підключити до монітора, а роз`єм USB Тип-A на іншому кінці кабелю USB необхідно підключити до вашого комп'ютера. 
Примітка: Не від'єднуйте кабель USB та не вимикайте живлення під час процесу оновлення.

Кабель USB Тип-B

Шнур живлення

Шнур
живлення

Мал. 1. Схема підключення роз'єму Тип-B.

Кабель USB Тип-C

Шнур живлення

Шнур
живлення

Мал. 2. Схема підключення роз'єму Тип-C.

- Переконайтесь, що налаштування портів USB на екранному меню вашого монітора співпадають з типом підключеного кабелю USB.
(Виберіть кнопку екранного меню→System→USB Port Select→B-Type або C-Type)

- Оновлення триває: приблизно 8 хвилин (Витрачений час залежить від вашого пристрою)

Оновлення мікропрограми

- Ініціалізація стану пристрою

- Натисніть кнопку Browse, і має відкритися вікно перегляду файлів.

- Перейдіть до місця розташування файла bin та натисніть кнопку Open.

- Клацніть кнопку Update та може з’явитися вікно оновленого повідомлення.

- Виберіть Continue, щоб перейти до наступного кроку.
Примітка: Не від'єднуйте кабель USB та не вимикайте живлення під час процесу оновлення.

- Утиліта розпочне підготовку та оновлення мікропрограми.

- Після появи повідомлення Updated Successful відключіть шнур живлення монітора та знову підключіть його.

- Оновлення завершене.

Вирішення проблем

Якщо під час оновлення виникла проблема, зверніться до наведених нижче порад щодо усунення несправностей.

| Помилки | Рішення |
| --- | --- |
| Помилка дозволу на файл | - Збережіть проект мікропрограми в іншому місці. - Запустіть утиліту з правами адміністратора. |
| Монітор не виявлено | Перевірте підключення кабеля USB та кабеля живлення. |
| Помилка оновлення | Спробуйте виконати кроки: - Закрийте утиліту оновлення мікропрограми. - Вимкніть монітор. - Знову під'єднайте шнур живлення. - Увімкніть монітор. - Спробуйте ще раз оновити утиліту. |
| Індикатор виконання оновлення не працює | - Підключіть кабель до іншого порту USB Тип-A вашого ПК та перезапустіть оновлену мікропрограму. - Перезавантажте комп'ютер. |